关于《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

中采样位置的说明

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）中5.1.2规定的“采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不少于6倍直径，和上述部件上游方向不小于3倍直径处”，是避免因烟气管道尺寸或方向等发生急剧变化导致气流不稳，进而影响监测结果代表性和准确性的一种保障措施。其中烟气管道上的弯头、阀门、变径管因改变了烟气管道尺寸或方向，导致此处的气体流速、流向等会发生明显的变化，呈现无规则的流动方式，无法准确开展废气监测。因此在规范中要求，采样孔开设的位置应避开上述部件，位于上述部件在气体流动方向的上游3倍直径处，或下游的6倍直径处。如下图所示。